实芯聚乙烯绝缘同轴射频电缆

适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中；

使用温度：-40~70℃；

技术标准:GB/T14864-1993。

结构数据和主要性能：

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称衰减 200MHz dB/m | 标称 特性阻抗 Ω | 试验电压 KV | 计算重量 Kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.87 | 1.9 | 0.873 | 50 | 1.0 | 6.66 |
| SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 1.50 | 2.9 | 0.524 |  | 2.0 | 14.02 |
| SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 2.2 | 4.0 | 0.341 |  | 3.0 | 31.87 |
| SYV-50-3 | 1/0.90 | 3.0 | 5.0 | 0.264 |  | 4.0 | 41.95 |
| SYV-50-3-42 | 19/0.18 | 2.95 | 4.95 | 0.558(400MHz) |  | 4.0 | 38.89 |
| SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 4.6 | 7.0 | 0.181 |  | 6.0 | 76.48 |
| SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 4.6 | 7.8 | 0.181 |  | 6.0 | 107.99 |
| SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 7.3 | 10.2 | 0.137 |  | 9.0 | 157.18 |
| SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 7.3 | 11.2 | 0.137 |  | 9.0 | 222.71 |
| SYV-50-9 | 7/0.95 | 9.0 | 12.4 | 0.111 |  | 11.0 | 223.70 |
| SYV-50-12 | 7/1.2 | 11.5 | 15.0 | 0.096 |  | 15.0 | 320.65 |
| SYV-50-15 | 7/1.54 | 15.0 | 19.0 | 0.079 |  | 19.0 | 489.90 |
| SYV-50-17 | 19/1.04 | 17.3 | 22.20 | 0.071 |  | 21.0 | 685.81 |
| SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 23.0 | 28.8 | 0.062 |  | 28.0 | 1102.02 |
| SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 28.0 | 34.5 | 0.059 |  | 36.0 | 1540.63 |
| SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5 | 2.9 | 0.579 | 75 | 1.5 | 13.25 |
| SYV-75-3 | 7/0.17 | 3.0 | 5.0 | 0.308 |  | 3.0 | 38.28 |
| SYV-75-4 | 7/0.21 | 3.7 | 6.0 | 0.113(40MHz) |  | 4.0 | 52.23 |
| SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 4.6 | 7.1 | 0.190 |  | 5.0 | 69.60 |
| SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.6 | 7.1 | 0.211 |  | 5.0 | 69.16 |
| SYV-75-7 | 7/0.4 | 7.3 | 10.2 | 0.140 |  | 7.5 | 139.58 |
| SYV-75-9 | 1/1.37 | 9.0 | 12.4 | 0.104 |  | 10.0 | 196.92 |
| SYV-75-12 | 7/0.64 | 11.5 | 15.0 | 0.097 |  | 12.0 | 274.17 |
| SYV-75-15 | 7/0.82 | 15.0 | 19.0 | 0.079 |  | 15.0 | 418.15 |
| SYV-75-17 | 7/0.95 | 17.3 | 22.2 | 0.072 |  | 18.0 | 600.44 |
| SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 23.0 | 28.8 | 0.063 |  | 24.0 | 960.20 |
| SYV-75-28-1 | 7/1.50 | 28.0 | 34.5 | 0.055 |  | 28.0 | 1325.12 |
| SYV-100-7 | 1/0.6 | 7.3 | 10.2 | 0.147 | 100 | 5.0 | 134.99 |